固件开发与上板验证指南

STM32G474 单相 PWM 整流器
+ 三相逆变器软件实施计划

HRTIM 六桥臂 · 五 ADC 并行采样 · 外部 nFAULT · IWDG 安全监督

| 目标器件 | STM32G474VCT6 / VET6，LQFP100 |
| --- | --- |
| 初始控制配置 | 170 MHz，中心对齐 10 kHz，裸机 ISR + 主循环 |
| 文档日期 | 2026-07-23 |

首版安全边界 COMP 默认关闭。短路级快速保护必须由栅极驱动器 DESAT/OCP 和 PB10/HRTIM1_FLT3 完成；ADC 软件过流只作为下一采样周期内的补充关断。

# 1. 总体方案

本计划用于逐步完成单相全桥 PWM 整流器与三相独立电压源逆变器的软件开发、无功率验证、低压上板和联合运行。控制算法优先复现现有 Simulink 模型，再根据实测波形整定。

| 项目 | 配置/要求 |
| --- | --- |
| 系统时钟 | SYSCLK = 170 MHz；HRTIM1 = 170 MHz；Flash 4 WS；电源 Boost 模式 |
| ADC 时钟 | ADC12/ADC345 内核源为 SYSCLK，异步预分频 /4，实际约 42.5 MHz |
| PWM | 初版中心对齐 10 kHz并参数化；A/B 用于整流器，C/D/E 用于逆变器，F 保持关闭 |
| 运行框架 | 裸机架构：快速环在 HRTIM/ADC 中断，主循环执行状态机、监控、通信与 IWDG 监督 |
| 保护基线 | 外部 nFAULT/DESAT/OCP + HRTIM FLT3 + ADC 软件限值 + IWDG；COMP 为可选扩展 |
| 工程边界 | 以 STM32G474VC 的 256 KB Flash 为最低目标；禁止动态内存和控制 ISR 内阻塞调用 |

# 2. 资源映射

| 项目 | 配置/要求 |
| --- | --- |
| HRTIM A / B | 单相 PWM 整流器两桥臂 |
| HRTIM C / D / E | 三相逆变器 U / V / W |
| HRTIM F | 首版关闭，保留为中性桥臂、制动或备用 |
| 快速 ADC | ADC1-IPFC、ADC2-VAC、ADC3-IU、ADC4-IV、ADC5-IW |
| 慢速 ADC | VBUS_A、VBUS_B、NTC、VU、VV、VW，规则组 + DMA |
| 使能与继电器 | PE0-PFC_GATE_EN、PE1-INV_GATE_EN、PE2-PRECHARGE_EN、PE3-DISCHARGE_EN |
| 故障 | PB10-HRTIM1_FLT3；PE5/PE6 为 PFC/INV nFAULT 诊断 |

# 3. 阶段 0：工程和参数框架

建立 G474 的 HAL/Keil 工程基础，但不新建或交付额外的 CubeMX .ioc 文件。所有用户代码放在 CubeMX 可保留区域或独立 User 模块中。

- power_board_params：ADC 比例、偏置、额定母线、保护阈值、死区和 PWM 频率。

- power_state：系统运行状态、启动请求、停机请求和故障码。

- adc_sample：快速采样、慢速采样、采样序号与时间戳。

- pwm_command：六个逻辑桥臂的归一化调制指令。

- fault_status：硬件故障、ADC 故障、母线冗余故障和复位原因。

- 所有引脚使用 CubeMX 生成的 GPIO 宏；控制代码不得直接硬编码端口和引脚号。

# 4. 阶段 1：安全启动和基础 BSP

启动初始化必须严格按以下顺序执行：

- 执行 HAL_Init()，配置 170 MHz 时钟、Flash 等待周期和 Boost 模式。

- 初始化 GPIO、DMA、ADC、HRTIM、USART2 和 I2C1。

- 强制关闭全部 HRTIM 输出，并将所有输出配置为故障无效态。

- 将 PE0、PE1、PE2、PE3 写为低电平。

- 读取并保存 RCC 复位原因，包括 IWDG 复位标志。

- 初始化 ADC 标定、故障管理、状态机和安全监督计数器。

- 完成安全初始化后，最后启动 IWDG。

PFC_GATE_EN   = 0
INV_GATE_EN   = 0
PRECHARGE_EN  = 0
DISCHARGE_EN  = 0
HRTIM PWM     = inactive

# 5. 阶段 2：HRTIM 和 PWM 验证

- HRTIM A~F 配置为互补输出、中心对齐、带死区和预装载更新。

- A~F 全部响应 PB10/HRTIM1_FLT3，故障后锁存为无效态。

- PWM 初始化后只运行计数器和 ADC 触发，不启动外部功率输出。

- 170 MHz、中心对齐 10 kHz 时，周期可从约 8500 个基础计数开始，并按实际 HRTIM 模式校正。

- 依次验证 A/B、C/D/E 波形；F 始终保持关闭。

- 示波器确认互补关系、死区、周期边界更新和 PB10 无 CPU 关断。

# 6. 阶段 3：ADC 采样和标定

## 6.1 快速采样

IPFC、VAC、IU、IV、IW 分别放入 ADC1~ADC5 注入组，由 HRTIM 在对应 PWM 安静窗口触发。ADC1 注入转换完成作为快速控制入口，但执行控制前必须确认五个 ADC 的采样序号均已更新。

## 6.2 慢速采样

VBUS_A、VBUS_B、NTC、VU、VV、VW 使用规则组和 DMA 循环采样，触发频率取 1~10 kHz，数据处理放在慢速任务中。

- 上电执行 ADC 自校准，并在 Gate Enable 关闭时完成电流零点标定。

- 每路采样保存原始值、工程值、序号、有效标志和更新时间。

- 检测 ADC 转换超时、采样未更新和 DMA 溢出。

- 任何快速采样过期都立即关闭 PWM、拉低 Gate Enable 并进入故障锁存。

- 使用示波器确认采样时刻远离开关沿，慢速 DMA 不得扰动快速注入转换。

# 7. 阶段 4：保护和状态机

SAFE -> SELF_TEST -> PRECHARGE -> PFC_READY -> PFC_RUN
     -> INV_READY -> INV_RAMP -> INV_RUN
any fault -> FAULT_LATCH

FAULT_LATCH 只能在 PWM 和两个 Gate Enable 均关闭、母线和电流恢复、驱动故障释放并收到人工复位请求后清除。禁止自动重启。

- PB10 低有效驱动故障和 PE5/PE6 故障诊断。

- PFC、U/V/W 电流 ADC 越限。

- VBUS_A 与 VBUS_B 差值越限。

- 母线过压、欠压和温度越限。

- ADC 数据过期、DMA 停止和控制 ISR 心跳停止。

- 预充、软启动和状态过渡超时。

- IWDG 复位和时钟 CSS 异常。

COMP 关闭配置 POWER_USE_COMP=0 时不初始化 COMP，也不启用内部 Fault 1/2/4/5/6。PB10/FLT3 始终保持为必选硬件关断路径；ADC 软件过流只能作为补充保护。

# 8. 阶段 5：单相 PWM 整流器

控制结构优先复现现有 Simulink 模型：单相 SOGI-PLL、母线外环 PI、输入电流内环离散 PR，以及两桥臂差分调制。

- VAC 输入 SOGI-PLL，输出电网相位、单位正弦和锁相状态。

- VBUS_A 与 VBUS_B 在通过一致性检查后取平均作为母线反馈。

- 母线 PI 每 1 ms 执行一次，输出输入电流幅值指令。

- 电流 PR 每个 10 kHz PWM 周期执行，跟踪与 VAC 同相的电流参考。

- 加入交流电压前馈、调制限幅、占空比限幅和 PI/PR 抗饱和。

- 调制输出映射到 HRTIM A/B，采用带死区的全桥差分调制。

交流输入有效 -> 预充 -> 母线进入允许区间 -> PLL 锁定
-> 小电流 PFC -> 母线电压闭环

首轮验收只关注输入电流与交流电压同相、母线稳定、电流过零无明显畸变，以及交流输入丢失后安全停机。

# 9. 阶段 6：三相独立电压源逆变器

逆变器首版为独立三相电压源，输出 50 Hz，初始连接阻性负载，不使用并网 PLL。

- C/D/E 输出固定 50 Hz、低调制比三相正弦，验证 U/V/W 相序和 120° 相位差。

- 接入 VU/VV/VW 输出电压采样，并验证极性、比例和零点。

- 复现模型中的三相 QPR 电压控制器。

- 通过 SVPWM 生成 C/D/E 三相占空比，并进行调制限幅。

- 增加 IU/IV/IW 电流限幅、输出幅值软启动和积分器复位。

- 测试母线变化、阻性负载突加和负载突卸。

- HRTIM F 在整个首版流程中保持关闭。

# 10. 阶段 7：通信、监控和 IWDG

| 调度周期 | 任务 |
| --- | --- |
| 每 1 ms | 状态机、母线一致性判断、PFC 母线外环和启动斜坡调度 |
| 每 10 ms | 故障统计、NTC 温度、运行计时和诊断输入去抖 |
| 每 100 ms | 安全监督；条件全部满足时刷新 IWDG |
| 低优先级 | USART2 DMA 遥测和 OLED 刷新；不得在快速 ISR 中阻塞发送 |

安全监督任务只有在以下条件全部满足时才允许刷新 IWDG：

- 快速控制 ISR 心跳持续变化。

- ADC 注入转换和慢速 DMA 持续更新。

- HRTIM 无未处理故障。

- 状态机未卡在过渡状态。

- 母线双通道一致。

- Gate Enable 实际状态与状态机一致。

# 11. 阶段 8：联合运行

上电自检 -> 预充 -> PFC 建立母线 -> PFC 稳态
-> 逆变器软启动 -> 阻性负载运行 -> 负载阶跃 -> 停机放电

任何 PFC 或逆变故障都必须同时关闭全部 HRTIM 输出、PFC_GATE_EN 和 INV_GATE_EN。停机后只有在确认 PWM 无效后才允许启动放电控制。

# 12. 验证计划

## 12.1 软件单元测试

- PI、PR、QPR 的限幅、抗饱和、复位和阶跃响应。

- SOGI-PLL 的锁相、频率偏差和输入丢失行为。

- Clarke/Park 与反变换、SVPWM 扇区和边界。

- ADC 标定、比例换算、双母线一致性判断。

- 状态机合法转移、超时和故障锁存。

## 12.2 无功率上板测试

- 170 MHz 时钟、HRTIM 10 kHz、死区和更新时刻。

- ADC 触发位置和五路快速数据同步性。

- PB10 故障关断、Gate Enable 默认低和故障锁存。

- USART2 DMA、OLED 和 IWDG 复位。

## 12.3 低压功率测试

- 受限直流母线和栅极驱动波形。

- 单相整流器开环与 PFC 小电流闭环。

- 三相逆变开环和三相阻性负载。

- 逐级提高母线电压、调制比和负载。

## 12.4 故障注入

- PB10 驱动故障、PE5/PE6 分区故障。

- ADC 软件过流、母线冗余不一致和过温。

- ADC DMA 停止、快速控制 ISR 停止和安全监督停止。

- 预充超时、交流输入丢失、母线过压/欠压。

- IWDG 复位后所有功率输出保持关闭。

# 13. 交付验收标准

- PWM 频率、相位和死区与参数一致，HRTIM F 保持关闭。

- ADC 快速采样位于 PWM 安静窗口，五路数据无持续过期。

- PFC 能稳定建立母线并使输入电流跟随交流电压相位。

- 三相逆变相序正确、幅值可调，阻性负载下无持续振荡。

- PB10 可以不依赖 CPU 关闭全部 PWM。

- COMP 关闭时，外部驱动保护、ADC 软件限值和 IWDG 链路仍可工作。

- IWDG 或异常复位后 Gate Enable、PWM、预充和放电保持关闭。

- 按 STM32G474VC 256 KB Flash 限制编译，不使用动态内存和阻塞式控制 ISR。

# 14. 默认假设与实施边界

- 单相 AC-DC 为两桥臂全桥 PWM 整流器。

- 三相逆变器为独立电压源，首轮使用阻性负载。

- 栅极驱动器具有低有效 nFAULT 或 DESAT/OCP 硬件保护。

- 传感器比例、偏置、死区和保护阈值必须根据实际 PCB 参数填写，缺失时禁止启动。

- COMP 只保留可插拔接口，不是首版运行的必要条件。

- 现有 F407 工程只用于参考控制算法，不复制 F4 HAL、启动文件或定时器初始化。

- 高压和满载测试必须在低压、限流和硬件故障注入全部通过后进行。

最终停机原则  任何无法确认采样有效性、驱动器状态、母线状态或控制 ISR 健康度的情况，都按故障处理：先硬件关 PWM，再关闭两个 Gate Enable，最后进入锁存状态等待人工确认。